许昌市城市绿化条例实施细则

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为进一步促进城市绿化事业的健康发展，保护和改善生态环境，建设宜居城市，根据《许昌市城市绿化条例》(以下简称《条例》)及有关法律、法规，结合本市实际，制定本实施细则。

第二条  本实施细则适用于本市城市规划区、县（市）人民政府所在地规划区内城市绿地的规划、建设、保护和管理活动。

第三条  市人民政府绿化委员会统一组织全市城乡绿化工作。

市城市绿化行政主管部门负责本行政区域内的城市绿化工作，根据全市年度绿化工作计划向各县(市、区)下达年度绿化任务，并会同有关部门做好对县(市、区)绿化建设管理工作的业务指导。

各县(市、区)城市绿化行政主管部门按照《条例》和本实施细则的规定负责本行政区域内的城市绿化工作，业务上受市城市绿化行政主管部门的指导。

乡（镇）人民政府、街道办事处按照职责做好本辖区内的城市绿化工作。

在城市规划区内，有关法律、法规规定由林业、交通、水利等行政主管部门管理的绿化工作，依照有关法律、法规执行。

第四条  市、县（市、区）人民政府应当将城市绿化工作纳入城市数字化管理系统，实行网格化管理，建立完善考核奖惩机制。

第五条  创建园林单位工作列入文明单位考评内容。

屋顶绿化、垂直绿化列入园林单位(小区)评选条件。

第六条  市、县(市、区)城市绿化行政主管部门要加强城市园林绿化的科学研究，推广城市绿化建设和养护新技术、新成果。发展垂直绿化，鼓励屋顶绿化，科学配置植物，提高城市园林绿化的科学技术和艺术水平。

- 规划与建设

- 第七条  城市绿化行政主管部门应当会同城市规划主管部门依据城市绿地系统规划分期分批公布城市绿线。公布城市绿线时，面积5000平方米以上的公园绿地应当在醒目位置设置绿线标识，并注明公园绿地四周界线及坐标点。

第八条  城市绿化行政主管部门应根据城市绿化规划编制分期绿化建设方案并组织实施。

第九条  城市绿化规划应根据城市发展需要，合理安排城市绿化用地面积。

建设工程项目的绿地指标按照以下规定执行：

（一）新建居住区绿地率不低于35%，改建居住区绿地率不低于30%，曹魏古城绿地率不低于25%。

（二）教育科研、医疗卫生、休疗养院所、机关团体、公共文化等设施绿地率不低于35%；商业商务、交通枢纽等建设项目绿地率不低于25%；工业用地和物流仓储用地的绿地率不宜大于20%；产生有害气体及污染的工业用地、储存危险品或对周边环境有不良影响的物流仓储用地应根据生产运输流程、安全防护和卫生隔离要求可适当提高绿地率；公用设施用地绿地率不低于30%。

（三）城市道路红线宽度大于45m，绿地率不宜低于25%；城市道路红线宽度30-45m（含45m），绿地率不宜低于20%；城市道路红线宽度15-30m（含30m），绿地率不宜低于15%。

（四）公园内绿化用地比例应大于陆地面积的65%，广场内绿化用地比例应大于35%。

第十条  坚持新城区绿化拓展与老城区绿化提升并重，结合旧城改造、棚户区改造项目，通过规划建绿、拆违还绿、破硬增绿、增设花架花钵等形式，加强城市中心区、老城区等绿化薄弱地区的园林绿化建设和改造提升。加强对老旧小区绿化的提升改造，保护利用原有绿地和树木，引导居民开展庭院、阳台绿化美化，通过增加植物配置和游憩、健身设施，完善居住区绿地的生态和服务功能。

城市建成区内闲置的土地、依法收储少于五亩的土地、违章建筑拆除后腾出的土地，符合城乡规划的，由城市绿化行政主管部门监督优先用于公共绿地及其配套设施建设。

- 城市建成区待开发建设用地裸露超过三个月的，建设单位应当进行绿化、铺装或者遮盖。

- 对城区公共区域、铁路公路两侧、城区河道两侧、单位庭院及居住社区可绿化的裸露土地，相关责任主体应当进行绿化。其它裸露地面，由管理单位或者使用权人负责绿化。

第十二条  城市绿地应当均衡布局，城市绿化行政主管部门应当按照居民出行“300米见绿、500米入园”的要求，加快各类公园绿地建设，提高公园绿化活动场地服务半径覆盖率。实行见缝插绿，倡导文化建园，加大对地域、历史、文化元素的挖掘，提高公园文化品位和内涵，打造精品公园。

充分利用街角路口的零散小型地块建设“口袋公园”，为市民提供更多休憩空间。

城市绿化行政主管部门应组织做好重要节假日花卉布置，营造祥和节日气氛，树立良好城市形象。

第十三条  城市绿道规划建设应当结合现有交通路网和公共设施，有效串联园林绿地系统，按照有关规范设置服务驿站和绿道标识等服务设施，形成绿道网络。

第十四条  严格规范大树古树移植，严禁移植天然大树进城，城市绿化应当采用适生大苗栽植代替大树移植。

城市绿化应当选用适应本市自然条件的植物种类，通过科学配置，营建以乔木为骨干的复层植物群落，将落叶与常绿、速生与慢生树种按合理比例搭配，做到树龄长短结合，形态各异。大型公共绿地和重要道路节点应适当增植常绿树种和花灌木，达到“三季有花、四季常绿”的景观效果。应注重植物的季相变化，加大彩叶树种种植，突显“一季一景”的景观特色。

减少使用有飘絮等严重影响环境质量的树种，人员活动密集区不宜栽植杨、柳（雌株）树，确需栽植的应当选择优良雄株或者改良品种，原有飘絮树种应当结合树木更新逐步更换。居住区及其周边还应当兼顾群众健康因素，避免选用易致人体过敏的树种草种。

第十五条  加强城市道路绿化隔离带、道路分车带、行道树和停车场的绿化建设，增加乔木种植比重，增强遮荫防护效果。

城市道路断面设计应当有利于林荫路建设，分车绿带单幅宽度原则上不宜小于2米，主干道上的分车绿带宽度不宜小于2.5米，宽度大于2米的分车绿带宜种植冠大荫浓的乔木。

城市道路单侧绿线宽度达到或者超过8米的，可以结合周边环境条件，建设带状游园。路侧绿带与毗邻的其他绿地总宽度大于12m且设计为带状游园时，应符合现行国家标准《公园设计规范》GB51192和《城市绿地设计规范》GB50420的有关规定。

城市主次干道提倡单侧种植双排行道树，行道树种植应当符合车辆行驶、道路照明和行人通行的要求，选用深根性、分枝点高、冠大荫浓、生长健壮、节水耐旱、适应城市道路环境条件，且不会对行人造成危害的树种。

合理设置种植池规格、管线净距标准等，为行道树预留充足的地上、地下生长空间。

城市主要道路两侧沿线单位，除涉密单位、军事机关等有特殊安全需要外，由城市人民政府组织有关部门拆墙透绿，逐步实施开放式绿化。

第十六条  城市在规划时应设立林荫停车场位置。林荫停车场占城市地面停车场的比例不低于60％。林荫停车场应当种植高大乔木，形成树阵，或者通过其它永久绿化方式进行遮荫，绿化遮荫面积不低于停车场面积30％。停车位应采用绿化渗水铺装。

第十七条  加强城乡大环境绿化，结合城市道路建设改造并依托山体、水系、湿地、林地等建设绿化隔离带、绿道、绿廊等，强化城乡之间绿色生态空间的联系。

绿化隔离带应当选择抗污染、适应性强、低维护的乡土树种，植物种植根据污染源和防护性质差别，采用相应的分层结构。

第十八条  城市绿化行政主管部门参加城市园林绿化工程项目的规划、审查、施工、竣工、验收的监督检查工作。

各类建设工程要与其配套的绿化工程同步设计，同步施工，同步验收。达不到规定标准的，不得投入使用。

第十九条  建设工程项目附属绿化工程设计方案，按照《条例》规定由城市绿化行政主管部门按照有关规范和标准参加审查。

建设工程项目附属绿化工程的设计方案应当包括绿地面积、绿地率、绿地布局、功能定位、植物配置、建设项目用地范围内现有树木的处置和保护措施等内容。附属绿化工程设计方案应按照国家有关绿化设计规范执行。

建设单位必须按照批准的设计方案进行施工。设计方案确需改变的，须经原批准机关审批。

绿化工程建设工地要严格落实防尘降尘有关规定，防治扬尘污染。

第二十条  积极发展屋顶绿化，新建建筑层数少于12层(含12层)、高度低于40米(含40米)、产权明晰、层顶坡度小于15度的建筑(含裙房)，应实施屋顶绿化；所有新建的大型公共建筑如学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等，具备屋顶绿化条件的，其屋顶承重和防水设计应满足屋顶绿化的建设需求。

将屋顶绿化纳入建设工程项目附属绿化工程设计方案，屋顶绿化与建设工程项目同步设计、同步施工、同步验收。

第三章  保护与管理

第二十一条  市、县(市、区)城市绿化行政主管部门应当每五年对建成区内绿地种类、分布、权属、面积、古树名木等情况进行普查，建立绿化资源档案，完善绿化管理信息系统，为生态园林城市的科学规划、精准建设、精细管理、动态监测提供科学依据。

第二十二条  城市绿地保护管理责任人应当制作绿地平面图公示牌，标明养护责任人、养护范围、绿地面积及监督单位、监督电话等内容，在城市绿地的显著位置进行公示。

第二十三条  城市永久保护绿地经确认公布后，由市、县(市、区)城市绿化行政主管部门在绿地区域设置公示牌，注明永久保护绿地名称、界址、确认单位、确认时间、属地绿化责任单位等内容。

第二十四条  绿地和树木保护管理责任人应当严格执行绿地养护管理质量标准，建立养护管理工作制度，发现绿地缺损应及时修复，确保城市绿地完整。市、县(市、区)绿化行政主管部门应当定期对养护管理情况进行检查和考核。

相关单位应当按照兼顾管线安全使用和树木正常生长的原则进行合理修剪。因不可抗力致使树木倾斜危及管线安全时，管线管理单位可以先行修剪、扶正或者砍伐树木，抢险救灾结束后，应当在3日内书面告知城市绿化行政主管部门和保护管理责任人。

第二十五条  实行城市公园绿地开放共享，开放共享区域由市、县(市)城市绿化行政主管部门划定并向社会公布。市、县(市)城市绿化行政主管部门制定开放共享区域养护管理制度，完善配套服务设施，提升精细化管理服务水平。

第二十六条　鼓励单位和个人以投资、捐资、认养、认建、劳务等形式参与城市绿化建设和养护。参与城市绿化建设和养护的，可以享有一定期限的冠名权等权益，但不得改变其产权关系。

机关、企事业单位、社会团体和个人认建、认养绿地的，应到城市绿地所在市、县(市、区)城市绿化行政主管部门办理登记手续。

第二十七条  认建、认养单位和个人不得在其认建、认养的绿地内建设建筑物、构筑物，不得改变绿地的性质和用途，不得怠于履行建设、养护和管理责任；因特殊原因失去认建、认养条件的，应当终止协议，由原权属单位履行建设、养护和管理责任。

第二十八条  城市绿化行政主管部门应当与自然资源和规划部门建立沟通协调机制，实现古树名木资源普查数据信息共享。

第二十九条  市、县（市、区）城市绿化行政主管部门应当加强对古树名木的保护管理，落实管护责任单位和责任人。对于养护责任不明确的古树名木，由所在地镇人民政府或者街道办事处报县（市、区）人民政府确定。

市、县（市、区）城市绿化行政主管部门应当加大古树名木保护宣传力度，增强社会公众保护古树名木的意识。

第三十条  市、县(市、区)人民政府应当将古树名木保护经费列入本级财政预算，用于古树名木保护以及养护补助。古树名木保护以及养护补助的标准，参照《河南省城市绿地养护预算定额》标准，结合树木生长状况，由市、县(市、区)城市绿化行政主管部门会同财政主管部门制定。

第三十一条  任何单位和个人不得擅自占用城市绿地。确需临时占用的，申请人应当征求权属人意见，并报城市绿化行政主管部门批准。

临时占用绿地，按照下列权限审批：

- （一）中心城区范围内，因同一事由临时占用绿地面积不满100平方米的，由区绿化行政主管部门批准；因同一事由临时占用绿地面积100平方米（含）以上1000平方米以下的，由市绿化行政主管部门批准；因同一事由临时占用绿地面积超过1000平方米（含）的，按照有关规定报请审批。

- （二）两市两县范围内，因同一事由临时占用城市绿地1000

- 平方米以下的，由县（市）绿化行政主管部门批准；因同一事由临时占用城市绿地1000平方米（含）以上的，按照有关规定报请审批。

- 申请临时占用城市绿地，应当提交绿地占用情况、权属人书面意见、实施方案、绿地恢复方案、绿地恢复承诺书以及法律、法规规定应当提交的其他材料，建设项目还应当提供工程建设许可文件等资料。

第三十二条  因工程建设或者其他特殊需要临时占用城市绿地的，临时占用时间不得超过一年。确因建设需要延长的，应当在期限届满二十日前申请延期，且仅能延长一次，延长的时间不得超过一年。

临时占用期满，占用单位应当恢复原状，城市绿化行政主管部门予以核实。绿地恢复应当与现状绿化和谐融合，不得低于原来的标准。

经批准临时占用城市绿地后，申请人因建设时序、资金等原因未占用绿地的，临时占用期届满后申请人说明理由，可以申请重新办理临时占用绿地手续。

第三十三条  禁止擅自砍伐、移植或修剪城市树木。

（一）确需砍伐、移植城市树木的，申请人应当征求权属人意见，报市、县（市、区）城市绿化行政主管部门审批。

（二）确需修剪城市树木的，涉及树木的常规性修剪，由树木保护管理责任人按照有关规定组织修剪。涉及回缩性修剪的，报市、县（市、区）城市绿化行政主管部门同意。

申请砍伐、移植城市树木的，应当提交树木情况、权属人书面意见、实施方案、以及法律、法规规定应当提交的其他材料，建设项目还应当提供工程建设许可文件等资料。

第三十四条  对同一事由、同一道路或公园10株（含）以上的大树、行道树的缩剪和移植，以及对大树、行道树2株（含）以上的砍伐，申请人应当组织专家对其必要性和可行性进行论证，并征求公众意见。

第四章  附则

第三十五条  本办法所称大树是指胸径20厘米（含）以上落叶乔木，胸径15厘米（含）以上的常绿乔木。

第三十六条  涉及古树名木的，应当按照国家有关规定执行。

第三十七条  本实施细则自 年 月 日起实施。